# anvelope-ungheni.md → Vercel

5 septembrie 2026

Domeniul e atașat proiectului Vercel. www are redirect 308 spre apex. Două variante, după accesul pe care îl ai.

# A. Ai acces în panoul iHost (recomandat)

Nameserverele rămân la iHost, se schimbă doar două înregistrări:

@      A       216.198.79.1
@      A       64.29.17.1
www    CNAME   c49ba0ea1b17b3d1.vercel-dns-017.com.

Se șterg A @ → 31.131.1.41 și A www → 31.131.1.41. Restul zonei — MX, mail, ftp, smtp, pop, SPF, _dmarc — rămâne neatins.

# B. Ai doar nic.md

Se schimbă nameserverele, primele două câmpuri, celelalte două goale:

ns1.vercel-dns.com
ns2.vercel-dns.com

Zona a fost deja recreată integral la Vercel, inclusiv poșta, deci nu se pierde nimic la comutare:

| Nume | Tip | Valoare |
| --- | --- | --- |
| @ | MX | 10 mail.anvelope-ungheni.md. |
| mail, ftp, smtp, pop | A | 31.131.1.41 |
| @ | TXT | v=spf1 mx ip4:31.131.1.250 ~all |
| _dmarc | TXT | v=DMARC1; p=none; sp=none |

Apex-ul și www le servește Vercel automat.

Două valori au fost curățate față de zona veche: SPF-ul a pierdut mecanismul a, care după comutare ar fi autorizat rețeaua site-ului să trimită poștă (mx acoperă același server, deci livrarea nu se schimbă), iar DMARC-ul a pierdut rua=mailto:|USER|@..., un șablon lăsat neînlocuit, care oricum nu trimitea rapoarte nicăieri.

# Verificare, după oricare variantă

dig +short anvelope-ungheni.md A          # 216.198.79.1, 64.29.17.1
dig +short mail.anvelope-ungheni.md A     # 31.131.1.41  ← poșta, obligatoriu
dig +short anvelope-ungheni.md MX         # 10 mail.anvelope-ungheni.md.

Certificatul HTTPS se emite singur. Revenire: nameserverele înapoi pe a–d.ihostdns.net, sau A @ și A www înapoi pe 31.131.1.41.